การทดสอบความถูกต้อง TCP Feature – การวัด Ack Response Time

หลักการทดสอบจะเปรียบเทียบผลลัพธ์ของระบบที่พัฒนา กับ Wireshark (ตัวอ้างอิง) ว่ามีความเหมือนกันมากน้อยแค่เพียงใด

## การทดสอบที่ 1

### รายละเอียด

วัดการตอบสนองของเป้าหมายในชั้น Transport Layer โดยหาส่วนต่างของเวลาระหว่าง Packet ข้อมูล กับ Packet ยืนยัน (ACK)

ACK Response Time = TACK - TSegment

- TSegment: เวลาที่ส่ง TCP Segment ที่มีข้อมูล (Payload) ออกไป

- TACK: เวลาที่ได้รับ ACK Packet ที่ระบุหมายเลข Acknowledgment Number ตรงกับ Next Sequence Number ของ Segment นั้นพอดี

### ความคาดหวัง

ระบบที่พัฒนาต้องมีผลลัพธ์ Response Time เหมือนกับที่แสดงใน Wireshark

### วิธีการได้มาของข้อมูล

- ทดลองเข้าเว็ปไซต์จากเครื่องที่ใช้งาน (ip 192.168.1.107) ไปยัง https://65070076-iot-frontend-q653.vercel.app/ และจับ Traffic ที่มีการเรียก IP 64.29.17.131

- ใช้ Wireshark ดัก Traffic จากข้อ 1 ให้ได้แพ็กเก็ตที่เกี่ยวข้องประมาณ 20 ถึง 30 แพ็กเก็ต

- บันทึกเป็นไฟล์ .pcap พร้อม export เป็น .csv เพื่อนำมาทำตารางที่ 1.1

- นำไฟล์ .pcap มาเป็น Input ของระบบที่พัฒนาและได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 1.3

### ภาพที่ 1.1 ภาพข้อมูลแพ็กเก็ตจาก 192.168.1.107 ไปยัง 64.29.17.131 ซึ่งเป็นการ Request ข้อมูลของการทดสอบที่ 1 จาก Wireshark

สังเกตุว่ามี Len: 288 หมายความว่าแพ็กเก็ตนี้เป็นแพ็กเก็ตที่บรรจุข้อมูล 288 บิต

### ภาพที่ 1.2 ภาพข้อมูลแพ็กเก็ต TCP ACK จาก 64.29.17.131 ไปยัง 192.168.1.107 ของการทดสอบที่ 1 จาก Wireshark

### ตารางที่ 1.1 ผลลัพธ์การวัด ACK Response Time ใน Wireshark

| No. | Source | Src Port | Destination | Dst Port | Flags | ACK_RTT (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.1.107 | 51970 | 64.29.17.131 | 443 | 0x002 (SYN) |  |
| 2 | 64.29.17.131 | 443 | 192.168.1.107 | 51970 | 0x012 (SYN, ACK) | 5.549 |
| 3 | 192.168.1.107 | 51970 | 64.29.17.131 | 443 | 0x010 (ACK) | 0.128 |
| 4 | 192.168.1.107 | 51970 | 64.29.17.131 | 443 | 0x018 (PSH, ACK) |  |
| 5 | 64.29.17.131 | 443 | 192.168.1.107 | 51970 | 0x010 (ACK) | 48.711 |
| 6 | 64.29.17.131 | 443 | 192.168.1.107 | 51970 | 0x010 (ACK) |  |
| 7 | 64.29.17.131 | 443 | 192.168.1.107 | 51970 | 0x018 (PSH, ACK) |  |
| 8 | 192.168.1.107 | 51970 | 64.29.17.131 | 443 | 0x010 (ACK) | 0.013 |
| 9 | 64.29.17.131 | 443 | 192.168.1.107 | 51970 | 0x010 (ACK) |  |
| 10 | 64.29.17.131 | 443 | 192.168.1.107 | 51970 | 0x018 (PSH, ACK) |  |
| 11 | 192.168.1.107 | 51970 | 64.29.17.131 | 443 | 0x010 (ACK) | 0.008 |
| 12 | 192.168.1.107 | 51970 | 64.29.17.131 | 443 | 0x018 (PSH, ACK) |  |
| 13 | 192.168.1.107 | 51970 | 64.29.17.131 | 443 | 0x018 (PSH, ACK) |  |
| 14 | 192.168.1.107 | 51970 | 64.29.17.131 | 443 | 0x018 (PSH, ACK) |  |
| 15 | 64.29.17.131 | 443 | 192.168.1.107 | 51970 | 0x010 (ACK) | 4.659 |
| 16 | 64.29.17.131 | 443 | 192.168.1.107 | 51970 | 0x010 (ACK) | 4.545 |
| 17 | 64.29.17.131 | 443 | 192.168.1.107 | 51970 | 0x010 (ACK) | 5.321 |
| 18 | 64.29.17.131 | 443 | 192.168.1.107 | 51970 | 0x018 (PSH, ACK) |  |
| 19 | 192.168.1.107 | 51970 | 64.29.17.131 | 443 | 0x018 (PSH, ACK) | 0.304 |
| 20 | 64.29.17.131 | 443 | 192.168.1.107 | 51970 | 0x018 (PSH, ACK) | 7.032 |
| 21 | 192.168.1.107 | 51970 | 64.29.17.131 | 443 | 0x010 (ACK) | 44.286 |
| 22 | 192.168.1.107 | 51970 | 64.29.17.131 | 443 | 0x018 (PSH, ACK) |  |
| 23 | 64.29.17.131 | 443 | 192.168.1.107 | 51970 | 0x018 (PSH, ACK) | 39.841 |
| 24 | 192.168.1.107 | 51970 | 64.29.17.131 | 443 | 0x010 (ACK) | 43.145 |
| 25 | 192.168.1.107 | 51970 | 64.29.17.131 | 443 | 0x018 (PSH, ACK) |  |
| 26 | 192.168.1.107 | 51970 | 64.29.17.131 | 443 | 0x018 (PSH, ACK) |  |
| 27 | 64.29.17.131 | 443 | 192.168.1.107 | 51970 | 0x010 (ACK) | 4.682 |
| 28 | 64.29.17.131 | 443 | 192.168.1.107 | 51970 | 0x018 (PSH, ACK) |  |
| 29 | 64.29.17.131 | 443 | 192.168.1.107 | 51970 | 0x018 (PSH, ACK) |  |
| 30 | 64.29.17.131 | 443 | 192.168.1.107 | 51970 | 0x018 (PSH, ACK) |  |
| 31 | 64.29.17.131 | 443 | 192.168.1.107 | 51970 | 0x018 (PSH, ACK) |  |
| 32 | 192.168.1.107 | 51970 | 64.29.17.131 | 443 | 0x010 (ACK) | 0.025 |

### ภาพที่ 1.3 ผลลัพธ์การทดสอบที่ 1 ของระบบที่ได้พัฒนา โดยวัด ACK Response Time

### ตารางที่ 1.2 ตารางเทียบวัดค่าความแตกต่างของผลลัพธ์ระหว่าง Wireshark และระบบที่พัฒนาขึ้น ในการทดสอบที่ 1

| TCP Feature ACK_RTT Test 1 (ms) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Packet No. | Wireshark | ระบบที่พัฒนา | Difference |
| 1 |  |  | 0 |
| 2 | 5.549 | 5.549 | 0 |
| 3 | 0.128 | 0.128 | 0 |
| 4 |  |  | 0 |
| 5 | 48.711 | 48.711 | 0 |
| 6 |  |  | 0 |
| 7 |  |  | 0 |
| 8 | 0.013 | 0.013 | 0 |
| 9 |  |  | 0 |
| 10 |  |  | 0 |
| 11 | 0.008 | 0.008 | 0 |
| 12 |  |  | 0 |
| 13 |  |  | 0 |
| 14 |  |  | 0 |
| 15 | 4.659 | 4.659 | 0 |
| 16 | 4.545 | 4.545 | 0 |
| 17 | 5.321 | 5.321 | 0 |
| 18 |  |  | 0 |
| 19 | 0.304 | 0.304 | 0 |
| 20 | 7.032 | 7.032 | 0 |
| 21 | 44.286 | 44.286 | 0 |
| 22 |  |  | 0 |
| 23 | 39.841 | 39.841 | 0 |
| 24 | 43.145 | 43.145 | 0 |
| 25 |  |  | 0 |
| 26 |  |  | 0 |
| 27 | 4.682 | 4.682 | 0 |
| 28 |  |  | 0 |
| 29 |  |  | 0 |
| 30 |  |  | 0 |
| 31 |  |  | 0 |
| 32 | 0.025 | 0.025 | 0 |

ค่าเฉลี่ยความแตกต่างจะได้

ผลรวมค่าความแตกต่างของผลลัพธ์ทั้งหมดจำนวนผลคู่ของผลลัพธ์ = 032 =  0

พบว่าค่าเฉลี่ยความแตกต่างมีค่าเท่ากับ 0

### ผลการทดสอบที่ 1

เปรียบเทียบผลลัพธ์ของระบบที่พัฒนากับ Wireshark (ตัวอ้างอิง) พบว่ามี 23 ผลลัพธ์ที่ถูกต้องจากผลลัพธ์ทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วนความถูกต้องจะได้

จำนวนผลลัพธ์คู่ที่ถูกต้องจำนวนคู่ผลลัพธ์ทั้งหมด×100 =3232 × 100 = 100%

พบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากระบบที่พัฒนานั้นมีความถูกต้องอยู่ที่ 100% ของผลลัพธ์ทั้งหมด