การทดสอบ TCP Feature – iRTT

หลักการทดสอบจะเปรียบเทียบผลลัพธ์ของระบบที่พัฒนา กับ Wireshark (ตัวอ้างอิง) ว่ามีความเหมือนกันมากน้อยแค่เพียงใด

## การทดสอบที่ 1

### รายละเอียด

ทำการนำไฟล์  /test_pcap/ICMP Test 1.pcap เป็น input ของระบบที่พัฒนา ซึ่งมาจากการทดลอง ping จาก 192.168.182.146 -> 192.168.182.150 ในเครือข่ายจำลอง GNS3 โดยสมมุติว่า 192.168.182.150 คือ Server ที่ต้องการวัด และใช้ Wireshark จับ Traffic

### ความคาดหวัง

ระบบที่พัฒนาต้องมีผลลัพธ์ Response Time เหมือนกับที่แสดงใน Wireshark

### วิธีการได้มาของข้อมูล

- จำลอง Topology โดยมี Ubuntu IP 192.168.182.146 และ Ubuntu IP 192.168.182.150 จากนั้นให้ 192.168.182.146 ping ไปหา 192.168.182.150

- ใช้ Wireshark ดัก Traffic จากข้อ 1 ให้ได้แพ็กเก็ตที่เกี่ยวข้องประมาณ 20 ถึง 30 แพ็กเก็ต

- บันทึกเป็นไฟล์ .pcap พร้อม export เป็น .csv เพื่อนำมาทำตารางที่ 1.1

- นำไฟล์ .pcap มาเป็น Input ของระบบที่พัฒนาและได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 1.3

### ภาพที่ 1.1 ภาพข้อมูลแพ็กเก็ต ICMP Request ของการทดสอบที่ 1 จาก Wireshark

### ภาพที่ 1.2 ภาพข้อมูลแพ็กเก็ต ICMP Reply ของการทดสอบที่ 1 จาก Wireshark

### ตารางที่ 1.1 การวัด ICMP Response Time ใน Wireshark

| No. | Time (s) | Src | Dst | Type | Response To (No.) | Response Time (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 1.250717 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 100 | 1.25153 | .150 | .146 | Reply | 99 | 0.813 |
| 195 | 2.252316 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 196 | 2.253197 | .150 | .146 | Reply | 195 | 0.881 |
| 252 | 3.254226 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 253 | 3.255311 | .150 | .146 | Reply | 252 | 1.085 |
| 299 | 4.256227 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 300 | 4.256934 | .150 | .146 | Reply | 299 | 0.707 |
| 408 | 5.259391 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 409 | 5.260623 | .150 | .146 | Reply | 408 | 1.232 |
| 442 | 6.26265 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 443 | 6.264355 | .150 | .146 | Reply | 442 | 1.705 |
| 525 | 7.263072 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 526 | 7.264144 | .150 | .146 | Reply | 525 | 1.072 |
| 596 | 8.26532 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 597 | 8.266502 | .150 | .146 | Reply | 596 | 1.182 |
| 636 | 9.267621 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 637 | 9.269257 | .150 | .146 | Reply | 636 | 1.636 |
| 670 | 10.268336 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 671 | 10.269202 | .150 | .146 | Reply | 670 | 0.866 |
| 724 | 11.270287 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 725 | 11.270903 | .150 | .146 | Reply | 724 | 0.616 |
| 771 | 12.274119 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 772 | 12.275976 | .150 | .146 | Reply | 771 | 1.857 |
| 805 | 13.276676 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 806 | 13.278633 | .150 | .146 | Reply | 805 | 1.957 |
| 836 | 14.276492 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 837 | 14.277273 | .150 | .146 | Reply | 836 | 0.781 |
| 870 | 15.279791 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 871 | 15.28174 | .150 | .146 | Reply | 870 | 1.949 |
| 901 | 16.283351 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 902 | 16.285391 | .150 | .146 | Reply | 901 | 2.04 |
| 935 | 17.285716 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 936 | 17.288078 | .150 | .146 | Reply | 935 | 2.362 |
| 977 | 18.285914 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 978 | 18.287095 | .150 | .146 | Reply | 977 | 1.181 |
| 1015 | 19.288886 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 1016 | 19.290612 | .150 | .146 | Reply | 1015 | 1.726 |
| 1049 | 20.29336 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 1050 | 20.294945 | .150 | .146 | Reply | 1049 | 1.585 |
| 1081 | 21.293669 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 1082 | 21.295304 | .150 | .146 | Reply | 1081 | 1.635 |
| 1172 | 22.294379 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 1173 | 22.295232 | .150 | .146 | Reply | 1172 | 0.853 |
| 1283 | 23.298133 | .146 | .150 | Request |  |  |
| 1284 | 23.299957 | .150 | .146 | Reply | 1283 | 1.824 |

### ภาพที่ 1.3 ผลลัพธ์การทดสอบที่ 1 ของระบบที่ได้พัฒนา

### ตารางที่ 1.2 ตารางเทียบวัดค่าความแตกต่างของผลลัพธ์ระหว่าง Wireshark และระบบที่พัฒนาขึ้น ในการทดสอบที่ 1

| ICMP Test 1 Response Time Results (ms) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Packet No. | Wireshark | ระบบที่พัฒนา | Difference |
| 1 | 0.813 | 0.813 | 0 |
| 2 | 0.881 | 0.881 | 0 |
| 3 | 1.085 | 1.085 | 0 |
| 4 | 0.707 | 0.707 | 0 |
| 5 | 1.232 | 1.232 | 0 |
| 6 | 1.705 | 1.705 | 0 |
| 7 | 1.072 | 1.072 | 0 |
| 8 | 1.182 | 1.182 | 0 |
| 9 | 1.636 | 1.636 | 0 |
| 10 | 0.866 | 0.866 | 0 |
| 11 | 0.616 | 0.616 | 0 |
| 12 | 1.857 | 1.857 | 0 |
| 13 | 1.957 | 1.957 | 0 |
| 14 | 0.781 | 0.781 | 0 |
| 15 | 1.949 | 1.949 | 0 |
| 16 | 2.04 | 2.04 | 0 |
| 17 | 2.362 | 2.362 | 0 |
| 18 | 1.181 | 1.181 | 0 |
| 19 | 1.726 | 1.726 | 0 |
| 20 | 1.585 | 1.585 | 0 |
| 21 | 1.635 | 1.635 | 0 |
| 22 | 0.853 | 0.853 | 0 |
| 23 | 1.824 | 1.824 | 0 |

ค่าเฉลี่ยความแตกต่างจะได้

ผลรวมค่าความแตกต่างของผลลัพธ์ทั้งหมดจำนวนผลคู่ของผลลัพธ์ = 023 =  0

พบว่าค่าเฉลี่ยความแตกต่างมีค่าเท่ากับ 0

### ผลการทดสอบที่ 1

เปรียบเทียบผลลัพธ์ของระบบที่พัฒนากับ Wireshark (ตัวอ้างอิง) พบว่ามี 23 ผลลัพธ์ที่ถูกต้องจากผลลัพธ์ทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วนความถูกต้องจะได้

จำนวนผลลัพธ์คู่ที่ถูกต้องจำนวนคู่ผลลัพธ์ทั้งหมด×100 =2323 × 100 = 100%

พบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากระบบที่พัฒนานั้นมีความถูกต้องอยู่ที่ 100% ของผลลัพธ์ทั้งหมด

## การทดสอบที่ 2

### รายละเอียด

ในไฟล์ .pcap อาจมีการ Ping พร้อมกันหลาย Session (เช่น จากหลาย Source ไปยังหลาย Destination) ดังนั้นจึงทดสอบโดยให้ PC1 (192.168.1.2) ping ไปยัง 8.8.8.8 และ PC2 (192.168.1.3) ping ไปยัง 1.1.1.1 พร้อมกัน (ICMP Test 2.pcap)

### ความคาดหวัง

ระบบต้องจับคู่ Echo Request และ Echo Reply ให้ถูกคู่ ให้เหมือนผลลัพธ์การทำงานของ Wireshark

### วิธีการได้มาของข้อมูล

- จำลอง Topology โดยมีอุปกรณ์ดังนี้

  - Ubuntu PC1 (192.168.1.2)

  - Ubuntu PC2 (192.168.1.3)

  - Cisco Router สำหรับทำ NAT

- ทำ NAT Router เพื่อให้ PC1 และ PC2 เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ จากนั้นให้ PC1 Ping ไปยัง 8.8.8.8 และ PC2 Ping ไปยัง 1.1.1.1

- ใช้ Wireshark ดัก Traffic จากข้อ 1 ให้ได้แพ็กเก็ตที่เกี่ยวข้องประมาณ 20 ถึง 30 แพ็กเก็ต

- บันทึกเป็นไฟล์ .pcap พร้อม export เป็น .csv เพื่อนำมาทำตารางที่ 2.1 และ ตารางที่ 2.3

- นำไฟล์ .pcap มาเป็น Input ของระบบที่พัฒนาและได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 2.5 และ ภาพที่ 2.6

### ภาพที่ 2.1 ภาพข้อมูลแพ็กเก็ต ICMP Request จาก 192.168.1.3 ไปยัง 1.1.1.1 ของการทดสอบที่ 2 จาก Wireshark

### ภาพที่ 2.2 ภาพข้อมูลแพ็กเก็ต ICMP Reply จาก 1.1.1.1 ไปยัง 192.168.1.3 ของการทดสอบที่ 2 จาก Wireshark

### ภาพที่ 2.3 ภาพข้อมูลแพ็กเก็ต ICMP Request จาก 192.168.1.2 ไปยัง 8.8.8.8 ของการทดสอบที่ 2 จาก Wireshark

### ภาพที่ 2.4 ภาพข้อมูลแพ็กเก็ต ICMP Reply จาก 8.8.8.8 ไปยัง 192.168.1.2 ของการทดสอบที่ 2 จาก Wireshark

### ตารางที่ 2.1 ผลลัพธ์การทดสอบที่ 2 ใน Wireshark โดยวัด Response Time ของ 1.1.1.1

| No. | Time (s) | Source | Destination | Type | Response To (No.) | Response Time (ms) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.140102 | 192.168.1.3 | 1.1.1.1 | Request |  |  |  |
| 8 | 0.157773 | 1.1.1.1 | 192.168.1.3 | Reply | 7 | 17.671 |  |
| 77 | 1.142398 | 192.168.1.3 | 1.1.1.1 | Request |  |  |  |
| 81 | 1.156851 | 1.1.1.1 | 192.168.1.3 | Reply | 77 | 14.453 |  |
| 148 | 2.143956 | 192.168.1.3 | 1.1.1.1 | Request |  |  |  |
| 149 | 2.158486 | 1.1.1.1 | 192.168.1.3 | Reply | 148 | 14.53 |  |
| 215 | 3.146515 | 192.168.1.3 | 1.1.1.1 | Request |  |  |  |
| 216 | 3.160004 | 1.1.1.1 | 192.168.1.3 | Reply | 215 | 13.489 |  |
| 303 | 4.148895 | 192.168.1.3 | 1.1.1.1 | Request |  |  |  |
| 306 | 4.170478 | 1.1.1.1 | 192.168.1.3 | Reply | 303 | 21.583 |  |
| 422 | 5.150788 | 192.168.1.3 | 1.1.1.1 | Request |  |  |  |
| 423 | 5.162682 | 1.1.1.1 | 192.168.1.3 | Reply | 422 | 11.894 |  |
| 491 | 6.152767 | 192.168.1.3 | 1.1.1.1 | Request |  |  |  |
| 492 | 6.172947 | 1.1.1.1 | 192.168.1.3 | Reply | 491 | 20.18 |  |
| 559 | 7.156104 | 192.168.1.3 | 1.1.1.1 | Request |  |  |  |
| 560 | 7.171938 | 1.1.1.1 | 192.168.1.3 | Reply | 559 | 15.834 |  |
| 624 | 8.157237 | 192.168.1.3 | 1.1.1.1 | Request |  |  |  |
| 628 | 8.168927 | 1.1.1.1 | 192.168.1.3 | Reply | 624 | 11.69 |  |
| 684 | 9.158931 | 192.168.1.3 | 1.1.1.1 | Request |  |  |  |
| 688 | 9.178519 | 1.1.1.1 | 192.168.1.3 | Reply | 684 | 19.588 |  |
| 743 | 10.16127 | 192.168.1.3 | 1.1.1.1 | Request |  |  |  |
| 744 | 10.17837 | 1.1.1.1 | 192.168.1.3 | Reply | 743 | 17.096 |  |
| 805 | 11.16404 | 192.168.1.3 | 1.1.1.1 | Request |  |  |  |
| 806 | 11.17606 | 1.1.1.1 | 192.168.1.3 | Reply | 805 | 12.022 |  |
| 865 | 12.16695 | 192.168.1.3 | 1.1.1.1 | Request |  |  |  |
| 866 | 12.18106 | 1.1.1.1 | 192.168.1.3 | Reply | 865 | 14.112 |  |
| 925 | 13.16804 | 192.168.1.3 | 1.1.1.1 | Request |  |  |  |
| 926 | 13.17984 | 1.1.1.1 | 192.168.1.3 | Reply | 925 | 11.796 |  |
| 984 | 14.17148 | 192.168.1.3 | 1.1.1.1 | Request |  |  |  |
| 985 | 14.1915 | 1.1.1.1 | 192.168.1.3 | Reply | 984 | 20.027 |  |
| 1039 | 15.17477 | 192.168.1.3 | 1.1.1.1 | Request |  |  |  |
| 1040 | 15.19308 | 1.1.1.1 | 192.168.1.3 | Reply | 1039 | 18.319 |  |
| 1096 | 16.17528 | 192.168.1.3 | 1.1.1.1 | Request |  |  |  |
| 1097 | 16.19498 | 1.1.1.1 | 192.168.1.3 | Reply | 1096 | 19.702 |  |
| 1155 | 17.17645 | 192.168.1.3 | 1.1.1.1 | Request |  |  |  |
| 1156 | 17.19587 | 1.1.1.1 | 192.168.1.3 | Reply | 1155 | 19.421 |  |
| 1207 | 18.1803 | 192.168.1.3 | 1.1.1.1 | Request |  |  |  |
| 1211 | 18.19664 | 1.1.1.1 | 192.168.1.3 | Reply | 1207 | 16.334 |  |
| 1282 | 19.18144 | 192.168.1.3 | 1.1.1.1 | Request |  |  |  |
| 1283 | 19.19653 | 1.1.1.1 | 192.168.1.3 | Reply | 1282 | 15.086 |  |
| 1348 | 20.18432 | 192.168.1.3 | 1.1.1.1 | Request |  |  |  |
| 1349 | 20.20143 | 1.1.1.1 | 192.168.1.3 | Reply | 1348 | 17.108 |  |

### ภาพที่ 2.5 ผลลัพธ์การทดสอบที่ 2 ของระบบที่ได้พัฒนา โดยวัด Response Time ของ 1.1.1.1

### ตารางที่ 2.2 ตารางเทียบวัดค่าความแตกต่างของผลลัพธ์ระหว่าง Wireshark และระบบที่พัฒนาขึ้น ในการทดสอบที่ 2 ที่เป้าหมาย  
                  1.1.1.1

| ICMP Test 2 IP 1.1.1.1 Response Time Results (ms) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Packet No. | Wireshark | ระบบที่พัฒนา | Difference |
| 1 | 17.671 | 17.671 | 0 |
| 2 | 14.453 | 14.453 | 0 |
| 3 | 14.53 | 14.53 | 0 |
| 4 | 13.489 | 13.489 | 0 |
| 5 | 21.583 | 21.583 | 0 |
| 6 | 11.894 | 11.894 | 0 |
| 7 | 20.18 | 20.18 | 0 |
| 8 | 15.834 | 15.834 | 0 |
| 9 | 11.69 | 11.69 | 0 |
| 10 | 19.588 | 19.588 | 0 |
| 11 | 17.096 | 17.096 | 0 |
| 12 | 12.022 | 12.022 | 0 |
| 13 | 14.112 | 14.112 | 0 |
| 14 | 11.796 | 11.796 | 0 |
| 15 | 20.027 | 20.027 | 0 |
| 16 | 18.319 | 18.319 | 0 |
| 17 | 19.702 | 19.702 | 0 |
| 18 | 19.421 | 19.421 | 0 |
| 19 | 16.334 | 16.334 | 0 |
| 20 | 15.086 | 15.086 | 0 |
| 21 | 17.108 | 17.108 | 0 |

ค่าเฉลี่ยความแตกต่างจะได้

ผลรวมค่าความแตกต่างของผลลัพธ์ทั้งหมดจำนวนผลคู่ของผลลัพธ์ = 021 =  0

พบว่าค่าเฉลี่ยความแตกต่างมีค่าเท่ากับ 0

### ตารางที่ 2.3 ผลลัพธ์การทดสอบที่ 2 ใน Wireshark โดยวัด Response Time ของ 8.8.8.8

| No. | Time (s) | Source | Destination | Type | Response To (No.) | Response Time (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 0.48178 | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |
| 41 | 0.514148 | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 40 | 32.368 |
| 110 | 1.484657 | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |
| 111 | 1.500471 | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 110 | 15.814 |
| 181 | 2.486138 | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |
| 185 | 2.502534 | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 181 | 16.396 |
| 254 | 3.488982 | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |
| 255 | 3.503431 | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 254 | 14.449 |
| 367 | 4.490308 | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |
| 375 | 4.504229 | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 367 | 13.921 |
| 453 | 5.491918 | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |
| 457 | 5.506577 | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 453 | 14.659 |
| 521 | 6.496384 | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |
| 525 | 6.513432 | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 521 | 17.048 |
| 586 | 7.49585 | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |
| 593 | 7.514302 | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 586 | 18.452 |
| 652 | 8.499677 | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |
| 653 | 8.521512 | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 652 | 21.835 |
| 712 | 9.500693 | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |
| 713 | 9.520529 | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 712 | 19.836 |
| 771 | 10.503025 | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |
| 772 | 10.5226 | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 771 | 19.575 |
| 833 | 11.50356 | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |
| 837 | 11.517694 | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 833 | 14.134 |
| 894 | 12.506395 | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |
| 895 | 12.523445 | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 894 | 17.05 |
| 952 | 13.508621 | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |
| 953 | 13.524847 | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 952 | 16.226 |
| 1005 | 14.508898 | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |
| 1006 | 14.5233 | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 1005 | 14.402 |
| 1064 | 15.512549 | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |
| 1065 | 15.527797 | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 1064 | 15.248 |
| 1118 | 16.513658 | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |
| 1119 | 16.528308 | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 1118 | 14.65 |
| 1177 | 17.515611 | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |
| 1178 | 17.529512 | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 1177 | 13.901 |
| 1231 | 18.516339 | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |
| 1232 | 18.531056 | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 1231 | 14.717 |
| 1311 | 19.517023 | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |
| 1312 | 19.531056 | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 1311 | 14.033 |

### ภาพที่ 2.6 ผลลัพธ์การทดสอบที่ 2 ของระบบที่ได้พัฒนา โดยวัด Response Time ของ 8.8.8.8

### ตารางที่ 2.4 ตารางเทียบวัดค่าความแตกต่างของผลลัพธ์ระหว่าง Wireshark และระบบที่พัฒนาขึ้น ในการทดสอบที่ 2 ที่เป้าหมาย  
                  8.8.8.8

| ICMP Test 2 IP 8.8.8.8 Response Time Results (ms) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Packet No. | Wireshark | ระบบที่พัฒนา | Difference |
| 1 | 32.368 | 32.368 | 0 |
| 2 | 15.814 | 15.814 | 0 |
| 3 | 16.396 | 16.396 | 0 |
| 4 | 14.449 | 14.449 | 0 |
| 5 | 13.921 | 13.921 | 0 |
| 6 | 14.659 | 14.659 | 0 |
| 7 | 17.048 | 17.048 | 0 |
| 8 | 18.452 | 18.452 | 0 |
| 9 | 21.835 | 21.835 | 0 |
| 10 | 19.836 | 19.836 | 0 |
| 11 | 19.575 | 19.575 | 0 |
| 12 | 14.134 | 14.134 | 0 |
| 13 | 17.05 | 17.05 | 0 |
| 14 | 16.226 | 16.226 | 0 |
| 15 | 14.402 | 14.402 | 0 |
| 16 | 15.248 | 15.248 | 0 |
| 17 | 14.65 | 14.65 | 0 |
| 18 | 13.901 | 13.901 | 0 |
| 19 | 14.717 | 14.717 | 0 |
|  | 14.033 | 14.033 | 0 |

ค่าเฉลี่ยความแตกต่างจะได้

ผลรวมค่าความแตกต่างของผลลัพธ์ทั้งหมดจำนวนผลคู่ของผลลัพธ์ = 020 =  0

พบว่าค่าเฉลี่ยความแตกต่างมีค่าเท่ากับ 0

### ผลการทดสอบที่ 2

เปรียบเทียบผลลัพธ์ของระบบที่พัฒนากับ Wireshark (ตัวอ้างอิง) พบว่ามี 41 ผลลัพธ์ที่ถูกต้องจากผลลัพธ์ทั้งหมด โดยคิดรวมทั้งการวัด1.1.1.1 และ 8.8.8.8 คิดเป็นสัดส่วนความถูกต้องจะได้

จำนวนผลลัพธ์คู่ที่ถูกต้องจำนวนคู่ผลลัพธ์ทั้งหมด×100 =4141 × 100 = 100%

พบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากระบบที่พัฒนานั้นมีความถูกต้องอยู่ที่ 100% ของผลลัพธ์ทั้งหมด

## การทดสอบที่ 3

### รายละเอียด

หากมีการส่ง Request ที่ 1 แล้วไม่มีคำตอบ แต่ Request ที่ 2 ส่งตามไปและได้คำตอบ ระบบจะสามารถวัด Response Time ได้อย่างถูกต้องหรือไม่ จำลอง Packet Loss โดยทำการนำไฟล์ ICMP Test 2.pcap มาลบ Echo Reply ออกบางส่วน ให้ระบบที่พัฒนาและ Wireshark นำมาตรวจสอบและนำผลมาเทียบกัน

### ความคาดหวัง

ระบบต้องไม่นำ Request ที่ 1 ไปจับคู่กับ Reply ของ Request ที่ 2 ซึ่งจะทำให้ค่า RTT สูงผิดปกติ ระบบต้องรายงานได้ว่า Request ที่ 1 Lost และคำนวณเฉพาะตัวที่มีคู่สมบูรณ์เท่านั้น

### วิธีการได้มาของข้อมูล

- นำไฟล์ .pcap จากการทดสอบที่ 2 มากรองให้เหลือเฉพาะที่ Ping ไป 8.8.8.8

- ทำการแก้ไข .pcap ให้ไม่มีการ Reply บางส่วน

- บันทึกเป็นไฟล์ .pcap ใหม่ พร้อม export เป็น .csv เพื่อนำมาทำตารางที่ 3.1

- นำไฟล์ .pcap มาเป็น Input ของระบบที่พัฒนาและได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 3.1

### ภาพที่ 3.1 ภาพข้อมูลแพ็กเก็ต ICMP Request จาก 192.168.1.2 ไปยัง 8.8.8.8 แต่ไม่ได้รับ Reply กลับมา ของการทดสอบที่ 3 จาก 
              Wireshark

### ตารางที่ 3.1 ผลลัพธ์การทดสอบที่ 3 ใน Wireshark โดยวัด Response Time ของ 1.1.1.1 ที่มี Packet Loss

| No. |  | Time (s) | Src | Dst | Type | Response To (No.) | Response Time (ms) | No Resp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  | No Response |
| 2 | 1.002877 |  | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |  |
| 3 | 1.018691 |  | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 2 | 15.814 |  |
| 4 | 2.004358 |  | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |  |
| 5 | 2.020754 |  | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 4 | 16.396 |  |
| 6 | 3.007202 |  | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  | No Response |
| 7 | 4.008528 |  | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |  |
| 8 | 4.022449 |  | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 7 | 13.921 |  |
| 9 | 5.010138 |  | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |  |
| 10 | 5.024797 |  | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 9 | 14.659 |  |
| 11 | 6.014604 |  | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |  |
| 12 | 6.031652 |  | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 11 | 17.048 |  |
| 13 | 7.01407 |  | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  | No Response |
| 14 | 8.017897 |  | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  | No Response |
| 15 | 10.02125 |  | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |  |
| 16 | 10.04082 |  | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 15 | 19.575 |  |
| 17 | 11.02178 |  | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |  |
| 18 | 11.03591 |  | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 17 | 14.134 |  |
| 19 | 12.04167 |  | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply |  |  |  |
| 20 | 13.02684 |  | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |  |
| 21 | 13.04307 |  | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 20 | 16.226 |  |
| 22 | 14.02712 |  | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |  |
| 23 | 14.04152 |  | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 22 | 14.402 |  |
| 24 | 15.03077 |  | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |  |
| 25 | 15.04602 |  | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 24 | 15.248 |  |
| 26 | 16.03188 |  | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  | No Response |
| 27 | 17.03383 |  | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |  |
| 28 | 17.04773 |  | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 27 | 13.901 |  |
| 29 | 18.03456 |  | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |  |
| 30 | 18.04928 |  | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 29 | 14.717 |  |
| 31 | 19.03524 |  | 192.168.1.2 | 8.8.8.8 | Request |  |  |  |
| 32 | 19.04928 |  | 8.8.8.8 | 192.168.1.2 | Reply | 31 | 14.033 |  |

### ภาพที่ 3.2 ผลลัพธ์การทดสอบที่ 3 ของระบบที่ได้พัฒนา โดยวัด Response Time ของ 1.1.1.1 ที่มี Packet Loss

### ตารางที่ 3.2 ตารางเทียบวัดค่าความแตกต่างของผลลัพธ์ระหว่าง Wireshark และระบบที่พัฒนา โดยวัด Response Time ของ 1.1.1.1 ที่
                มี Packet Loss

| ICMP Test 1 Response Time Results (ms) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Type | Wireshark | ระบบที่พัฒนา |
| 1 | Request | No Response | No Response |
| 2 | Request |  |  |
| 3 | Reply | 15.814 | 15.814 |
| 4 | Request |  |  |
| 5 | Reply | 16.396 | 16.396 |
| 6 | Request | No Response | No Response |
| 7 | Request |  |  |
| 8 | Reply | 13.921 | 13.921 |
| 9 | Request |  |  |
| 10 | Reply | 14.659 | 14.659 |
| 11 | Request |  |  |
| 12 | Reply | 17.048 | 17.048 |
| 13 | Request | No Response | No Response |
| 14 | Request |  |  |
| 15 | Request |  |  |
| 16 | Reply | 19.575 | 19.575 |
| 17 | Request |  |  |
| 18 | Reply | 14.134 | 14.134 |
| 19 | Reply |  |  |
| 20 | Request |  |  |
| 21 | Reply | 16.226 | 16.226 |
| 22 | Request |  |  |
| 23 | Reply | 14.402 | 14.402 |
| 24 | Request |  |  |
| 25 | Reply | 15.248 | 15.248 |
| 26 | Request | No Response | No Response |
| 27 | Request |  |  |
| 28 | Reply | 13.901 | 13.901 |
| 29 | Request |  |  |
| 30 | Reply | 14.717 | 14.717 |
| 31 | Request |  |  |
| 32 | Reply | 14.033 | 14.033 |

ค่าเฉลี่ยความแตกต่างจะได้

ผลรวมค่าความแตกต่างของผลลัพธ์ทั้งหมดจำนวนผลคู่ของผลลัพธ์ = 032 =  0

พบว่าค่าเฉลี่ยความแตกต่างมีค่าเท่ากับ 0

### ผลการทดสอบที่ 3

เปรียบเทียบผลลัพธ์ของระบบที่พัฒนากับ Wireshark (ตัวอ้างอิง) พบว่ามี 32 ผลลัพธ์ที่ถูกต้องจากผลลัพธ์ทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วนความถูกต้องจะได้

จำนวนผลลัพธ์คู่ที่ถูกต้องจำนวนคู่ผลลัพธ์ทั้งหมด×100 =3232 × 100 = 100%

พบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากระบบที่พัฒนานั้นมีความถูกต้องอยู่ที่ 100% ของผลลัพธ์ทั้งหมด