# หลักการวัดประสิทธิภาพในชั้น Transport Layer (TCP)

### การตัดสินว่าแพ็กเก็ตใดคือ Request และ Response

เพื่อวัดประสิทธิภาพของเป้าหมายในชั้น Transport Layer ระบบควรจำแนกได้ว่าแพ็กเก็ตใดคือ Request จาก Client ที่มายังเป้าหมายและแพ็กเก็ตใดคือ Response จากเป้าหมายไปยัง Client

โดยในโปรโตคอล TCP นั้นจะตรวจสอบได้จากทิศทางการไหลของข้อมูลและ Payload

- Request: มักจะเป็นแพ็กเก็ตแรกที่ส่งข้อมูล (Payload > 0) หลังจากทำ Three-way Handshake เสร็จสิ้น โดยส่งจากฝั่ง Client ไปยัง Server (เช่น HTTP GET, Database Query)

- Response: คือแพ็กเก็ตที่ส่งข้อมูลสวนทางกลับมาจาก Server ไปยัง Client (เช่น HTTP 200 OK, ผลลัพธ์จากการ Query) โดยมักจะมีเลข Acknowledgment Number ที่ตรงกับเลข Next Sequence Number ของฝั่ง Request

### การตัดสินว่า Request และ Response อยู่ในการสนทนาเดียวกัน

เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อใช้ในการจำแนกว่าแพ็กเก็ต Response ที่เจอนั้นอยู่ในการสนทนาเดียวกันกับแพ็กเก็ต Request ก่อนหน้าหรือไม่ โดยมีวิธีคือสร้างตาราง ดังนี้

- นำข้อมูล Source IP, Destination IP, Source Port, Destination Port, Protocal จากทั้ง Request และ Response มาตรวจสอบ

- สร้าง hash ที่มี Key คือ Source IP, Destination IP, Source Port, Destination Port, Protocal ตามข้อมูลแพ็กเก็ต ซึ่งเป็น Key แบบสองทิศทาง เช่น A ไป B และ B ไป A ต้องระบุได้ว่าเป็นค่าเดียวกัน

- เพื่อให้ได้ Key ตามข้อ 2 จะนำ IP ทั้ง 2 มาหา Min-Max และทำแบบเดียวกับ Port ทั้ง 2 เช่นกัน จากนั้นนำมาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบนี้

- [Address_Low][Address_High][Port_Low][Port_High][Protocol]

- นำผลลัพธ์จากข้อ 3 เข้าสู่ฟังก์ชัน Jenkins Hash จะได้ค่า Hash ออกมา (เช่น 0x1A2B3C4D)

หากแพ็กเก็ตที่ตรวจสอบมีค่า Hash ตรงกับค่าที่มีอยู่ในระบบ สามารถระบุได้ว่าแพ็กเก็ตดังกล่าวอยู่ในสายการสนทนา (Flow) เดียวกัน แต่หากไม่พบข้อมูล จะทำการสร้าง รายการใหม่ในตารางสถานะเพื่อรอรับแพ็กเก็ตถัดไปที่มีค่า Hash ตรงกัน

### การตัดสินว่า Response นั้นเป็นการตอบกลับของ Request ก่อนหน้าหรือไม่

เมื่อทำการยืนยันแล้วว่าแพ็กเก็ตทั้งคู่นั้นในอยู่ในการสนทนาเดียวกัน ขั้นต่อมาคือการตรวจสอบว่า Response ที่มาถึงนั้นคือ Response ที่ตอบกลับ Request ก่อนหน้าจริงหรือไม่ โดยจากการทำงานโปรโตคอล TCP จะสามารถแบ่งช่วงการสนทนาได้ 3 ขั้นตอนคือ

- ขั้นตอนการสร้าง (Handshake)

- ขั้นตอนการส่งข้อมูล (Data)

- ขั้นตอนการปิด (Close)

ทั้ง 3 ขั้นตอนมีวิธีการจับคู่ Request และ Response บางส่วนคล้ายคลึงกันและบางส่วนแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการสร้าง (Handshake)

ในการจับคู่ช่วงเริ่มการติดต่อ ตัวข้อมูล (Payload) นั้นยังไม่มี แต่ละฝั่งจะใช้การบวกเลข 1 เข้าไปใน Acknowledgment Number เพื่อยืนยันการได้รับแล้ว โดยสมมุติการติดต่อกันระหว่าง A และ B ดังนี้

- คู่ที่ 1 A ส่ง SYN ที่มี Sequence Number X ไปยัง B จากนั้น B ตอบกลับด้วย SYN-ACK ที่มี Acknowledgment Number X+1 หากเป็นไปตามขั้นตอนดังนี้สรุปได้ว่า SYN-ACK นี้เป็น Response ของ SYN ก่อนหน้า

- คู่ที่ 2 SYN-ACK ที่ B ส่งนั้น มีการเริ่ม  Sequence Number Y เพื่อเริ่มการสนทนาแบบ Full Duplex จาก  A ตอบกลับด้วย ACK  ที่มี Acknowledgment Number Y+1 หากเป็นไปตามขั้นตอนดังนี้สรุปได้ว่า ACK นี้เป็น Response ของ SYN-ACK ก่อนหน้า

https://static.afteracademy.com/images/what-is-a-tcp-3-way-handshake-process-three-way-handshaking-establishing-connection-6a724e77ba96e241.jpg

ขั้นตอนการส่งข้อมูล (Data)

ในขั้นตอนนี้จะมีการส่งข้อมูล Payload เกิดขึ้น วิธีการจับคู่ในขั้นตอนนี้จะตรวจสอบ ACK ที่ตอบกลับมาจะต้องเท่ากับ Sequence Number + ขนาดของ Payload โดยสมมุติการติดต่อกันระหว่าง A และ B ดังนี้

- A ส่ง Data โดยมี Sequence Number 100 และขนาดของข้อมูคือ 500 bytes ไปที่ B

- B ยืนยันโดยตอบกลับแพ็กเก็ตที่มี Acknowledgment Number 600 (100+500) หากเป็นไปตามขั้นตอนนี้สรุปได้ว่า ACK นี้เป็น Response ของ Data ก่อนหน้า

สามารถสรุปเป็นสูตรคำนวณได้ดังนี้

Expected ACK=Sequence Number + TCP Payload Length

ขั้นตอนการปิด (Close)

คล้ายกับขั้นตอนการสร้าง แม้ไม่มีข้อมูล แต่การส่ง Flag FIN ถือเป็นการใช้เลข Sequence Number ไป 1 หน่วย

- คู่ที่ 1: A ต้องการปิดการสนทนาจึงส่ง FIN ที่มี Sequence Number Z จากนั้น B ตอบกลับด้วย ACK ที่มี Acknowledgment Number Z+1 หากเป็นไปตามขั้นตอนนี้สรุปได้ว่า ACK นี้เป็น Response ของ FIN ก่อนหน้า

- คู่ที่ 2: B ส่ง FIN ที่มี Sequence Number W จากนั้น A ตอบกลับด้วย ACK ที่มี Acknowledgment Number W+1 ถือเป็นอันจบการสนทนา หากเป็นไปตามขั้นตอนนี้สรุปได้ว่า ACK นี้เป็น Response ของ FIN ก่อนหน้า